实验三

实验目的：

- 熟悉独立式和行列式键盘工作原理

- 了解实验箱的各种键盘接口方式

- 熟练掌握独立式键盘程序设计

- 熟练掌握行列式键盘程序设计

- 熟悉静态扫描和动态扫描显示原理

- 了解实验箱LED数码管的接口方式

- 熟练掌握8位LED显示模块程序设计

实验内容

1） 独立键盘：使用独立按键进行0-199循环计数，SW17用于计数加，SW18用于计数减。计数从0开始，当前计数值使用实验2的显示接口方式，显示在8位LED数码管末3位。

2） 行列键盘：读取实验箱行列键盘的编码，显示在LED数码管的末位上，编码须与键盘附近标示的数字相同。

3） 学号移动：按一次sw17学号开始循环左移，再按一次停在当前位置；按一次sw18学号开始循环右移，再按一次停在当前位置。左移过程中，按右移键，不停止，直接从当前位置开始循环右移，反之亦然。学号首末位数字间空一格。

4） 时钟走时：给实验二的24小时时钟，增加键盘修改时间功能。要求：按SW17进入/退出修改，进入后时钟暂停，退出后按照新时间开始走时。修改过程中当前位闪烁，按SW18在6位时、分、秒中切换修改位，按数字键修改当前位。

实验步骤

1. 实验箱的键盘布局

实验箱提供了三种方式的键盘，独立键盘、行列键盘和AD键盘。独立键盘是指一个按键占用一根I/O口线的键盘，适用于按键较少的场合，如MP3、显示器设置键。行列键盘又称为矩阵式键盘，常用于键盘比较多的场合，如银行数字键盘、电脑键盘、数控机械控制台键盘。还有一种键盘，既有独立键盘占用口线少的优点，又有行列键盘按键数量多的优点，就是AD键盘，它使用的是一个模拟通道线，在以前单片机内没有集成ADC等模拟电路时不常见，可见于各种日本随身听，如sony Walkman, discman。

STC实验箱中，有三个独立按键，一个复位按键sw19，仅用于断电和重新上电，一般无法用于读取按键状态。另外两个按键sw17和sw18，分别接于P3.2和P3.3，实验二中使用它们的第二功能INT0和INT1产生中断，用于计数器的启停和运行方式。如果关闭中断，也可以将P3.2和P3.3当作普通I/O口来读取按键状态，判断独立按键是否被按下。尝试在关闭中断下对按键进行计数。

图1.行列式键盘

图2. 行列式键盘原理图

位于实验箱的右下角，其实物如图1，键盘接连接原理如图2：行列键盘的16个按键被连接到P0口，其中行线位于P0口的高4位，列线位于P0口的低4位，而且是不用跳线直接连接的，也就是说占用了整个P0口。原理图接在行列线上的8个300欧电阻R74~R81是为了防止端口不小心被损坏。假设P0端口被初始化为推挽方式，行线输出高电平，列线输出低电平，如果没有限流电阻，当某个按键被按下时，连接到这个按键上的两条口线就会形成尖峰贯穿电流，烧毁端口。4个上拉电阻R57~R60的作用是，与限流电阻之间形成分压，以确定正确的输入电平。

在行列键盘的上方是AD键盘。AD键盘与行列键盘最大的区别是每个按键附近都有电阻，这些电阻为分压电阻，以此确定每个按键所在位置的电压值。ADC通过读取电压值，确定按键位置。实验箱的AD键盘使用一阶RC滤波用于在一定范围内消除按键抖动。前两种按键可以通过软件方法处理串键，AD键盘天生对串键无能为力，这也是为什么一些年份比较久远的随身听串键比较严重。

2. LED 数码管驱动方式

实验2中已经提到，实验箱带有8位LED数码管，并提供了接口方式。本节根据其硬件连接，简要说明8位LED数码管的工作方式、工作原理以及接口软件的工作方式。实验箱上的8位LED数码管由2块3461AS 构成，3461AS是4位0.36英寸共阴极红色高亮LED数码管，其引脚如图3。

图3. 3461AS LED数码管引脚

3461AS 数码管与MCU连接，构成8位LED显示器如图4。

图4. 8位LED数码管显示器

HC595芯片的引脚图、逻辑图、功能图和真值表如图5和表1所示

图5. HC595 移位寄存器引脚、结构和功能

表1. HC595 移位寄存器真值表

实验箱中，一方面，两片595构成的16位移位寄存器的功能是通过串行SPI总线（软件模拟）完成MCU的16位并行口扩展。U6的串行输入端SER，也就是16位移位寄存器串行数据源，为P4.0，移位寄存器的串行移位时钟端为P4.3，并行打入时钟端为P5.4。另一方面，此16位移位寄存器也担当着LED数码管显示驱动的功能。

数码管的段码驱动采用软件译码的方式，码表如表2。

表2. 3461AS 16进制数段码表

表2列出了0~F对应的段码，只要ABCDEFGH按序接到Q0~Q7位，所有共阴极LED数码管的段码都是相同的，共阳极LED需对表2的段码取反。如果要显示小数点，则需在取出段码后，将其最高位置1。实验二中，有特别说明要显示小数点，可以将编码+0x20，这是显示小数位的另一种方法。LED8.C中，段码表是这样组织的：

图6. LED8.c中LED显示段码表

3. LED 数码管的驱动程序

595移位寄存器具有两级缓冲，也就是在移位过程中，输出锁存器中的数据不会改变，作为显示驱动芯片的好处是不会因为移位引起显示紊乱或暗影。

每调用显示驱动函数一次，LED数码管显示器上就有一位得到刷新，调用8次显示驱动函数，即完成LED8位数码管的一次刷新，可称为一帧（frame）。当帧率超过50fps 的时候，一般认为，因为人眼的视觉暂留，我们看到的场景是连贯的。在实际显示中，50fps 还有一定的闪烁感。

代码实现

- 200计数

- #include <stc15.h>

- #include "led8.h"

- /************* 外部变量和本地变量声明 **************/

- extern u8 LED8[8]; //显示缓冲，在 LED8.c 中声明

- bit F_T0=0; //1ms 中断软标志

- bit F_incdec=0,F_stop=0; //运行参数，初始为增量计数器，不停止

- u8 Count=0; //unsigned char 与 s8,u16 在 led8.h 中定义

- /**************** T0 中断初始化函数 ******************/

- void T0_Init()

- {

- #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟

- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))

- AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,

- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);

- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);

- ET0 = 1; //T0 interrupt enable

- PT0 = 1; //设置 T0 高优先级

- TR0 = 1; //启动 T0

- }

- /**************** INT0/INT1 中断初始化函数 ******************/

- void INT_Init()

- {

- IT0 = 1; //INT0 下降沿中断

- IT1=1;

- IE1 = 0; //外中断 1 标志位

- IE0 = 0; //外中断 0 标志位

- EX1 = 1; //INT1 Enable

- EX0 = 1; //INT0 Enable

- EA = 1; //允许总中断

- }

- /********************** 端口初始化 ************************/

- void Port_Init()

- {

- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口

- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口

- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口

- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口

- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口

- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口

- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口

- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口

- }

- void delay_ms(u8 ms)

- {

- u16 i;

- do{

- i = MAIN_Fosc / 16000;

- while(--i) ; //16T per loop

- }while(--ms);

- }

- /********************* INT0 中断函数 *************************/

- void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志

- {

- F_incdec^=1; //sw17 乒乓键，改变计数方向标志

- delay_ms(20); //软件延时消抖动

- }

- /********************* INT1 中断函数 *************************/

- void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志

- {

- F_stop^=1; //sw18 乒乓键，改变计数启停标志

- delay_ms(20); //软件延时消抖动

- }

- /********************** T0 1ms 中断函数 ************************/

- void T0_int (void) interrupt 1

- {

- DisplayScan(); //1ms 扫描显示一位

- F_T0 = 1; //1ms 时间到标志

- }

- /********************** 显示计数函数 ************************/

- void DisplayCount(void)

- {

- LED8[5] = Count/100; //百位

- LED8[6] = (Count%100) / 10; //十位

- LED8[7] = Count % 10; //个位

- }

- /********************** 主函数 ************************/

- void main(void)

- {

- u16 i=0;

- Port_Init(); //初始化

- T0_Init();

- INT_Init();

- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = DIS_BLACK; //上电消隐

- while(1) {

- if(F_T0) { //1ms 到

- F_T0 = 0;

- if(F_stop){

- if(Count<200)Count++;

- else Count=0;

- }

- if(F_incdec){ //根据计数方向更新计数

- if(Count==0) Count=199;

- else Count--;

- }

- DisplayCount();

- F_stop=0;

- F_incdec=0;

- }

- }

- }

- 行列键盘

- /*************  本程序功能说明  **************

- 显示效果为: 24小时时钟 HH-MM-SS

- 工作模式：正常走时方式和修改时钟方式

- 中断键，按SW17修改，按SW18切换当前位

- 修改方式下，当前位闪烁，自动切换到位

- 退出修改后，重新进入修改，修改位记存

- ******************************************/

- #include <stc15.h>

- #include "led8.h"

- /*************  外部变量和本地变量声明    **************/

- extern u8  LED8[8];         //显示缓冲

- bit F_KS=0;

- /**************** T0中断初始化函数 ******************/

- void T0_Init()

- {

- #define     MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟

- #define     Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒

- AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,

- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);

- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);

- ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable

- PT0 = 1;

- TR0 = 1;    //Tiner0 run

- EA = 1;     //允许总中断

- }

- /********************** 端口初始化 ************************/

- void Port_Init()

- {

- P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口

- P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口

- P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口

- P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口

- P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口

- P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口

- P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //设置为准双向口

- P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //设置为准双向口

- }

- /********************** T0 1ms中断函数 ************************/

- void T0_int (void) interrupt 1

- {

- static u8 Count50=50;

- DisplayScan();  //1ms扫描显示一位

- if(--Count50==0) {

- F_KS=1;

- Count50 = 50;

- }

- }

- extern u8 KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效

- void Key_Init(void);

- void IO_KeyScan(void);

- /********************** 主函数 ************************/

- void main(void)

- {

- u8 i;

- Port_Init();

- T0_Init();

- Key_Init();

- for(i=0;i<8;i++) LED8[i] = DIS_BLACK;     //初始熄灭

- while(1) {

- if(F_KS) {              //50ms，扫描键盘

- IO_KeyScan();

- F_KS=0;

- }

- if(KeyCode > 0) {        //有键按下，处理键

- LED8[7] = KeyCode-1;

- KeyCode=0;

- }

- }

- }

- 学号移位

- #include <stc15.h>

- #include <intrins.h>

- #include <string.h>

- #include "led8.h"

- #define StrLen strlen(disp_string)

- /*************  外部变量和本地变量声明    **************/

- extern u8  LED8[8];         //显示缓冲

- bit F_T0=0;                 //1ms中断软标志

- bit F_L=0, F_R=0;           //F_L,F_R左右键标记

- u8  disp_index=0, F_Dir=1;  //F_Dir方向标记，0左移 1 不动 2右移

- u8 code disp_string[]="3200104869 ";

- /**************** T0中断初始化函数 ******************/

- void T0_Init()

- {

- #define     MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟

- #define     Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒

- AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,

- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);

- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);

- ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable

- PT0 = 1;

- TR0 = 1;    //Tiner0 run

- }

- /**************** INT0/INT1中断初始化函数 ******************/

- void INT_Init()

- {

- IT0 = 1;    //INT0 下降沿中断

- IT1 = 1;    //INT1 下降沿中断

- IE1  = 0;   //外中断1标志位

- IE0  = 0;   //外中断0标志位

- EX1 = 1;    //INT1 Enable

- EX0 = 1;    //INT0 Enable

- EA = 1;     //允许总中断

- }

- /********************** 端口初始化 ************************/

- void Port_Init()

- {

- P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口

- P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口

- P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口

- P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口

- P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口

- P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口

- P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //设置为准双向口

- P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //设置为准双向口

- }

- void Delay20ms()        //@22.1184MHz

- {

- unsigned char i, j, k;

- _nop_(); _nop_();

- i = 2;

- j = 175;

- k = 75;

- do  {

- do  {

- while (--k);

- } while (--j);

- } while (--i);

- }

- /********************* INT0中断函数 *************************/

- void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志

- {

- F_L^=1; //乒乓键

- Delay20ms();

- }

- /********************* INT1中断函数 *************************/

- void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志

- {

- F_R^=1;     //乒乓键

- Delay20ms(); //软件延时消抖动

- }

- /********************** T0 1ms中断函数 ************************/

- void T0_int (void) interrupt 1

- {

- DisplayScan();  //1ms扫描显示一位

- F_T0 = 1;      //1ms标志

- }

- u8 ASC2num(u8 asc)

- {

- if(asc<='9'&&asc>='0')

- return asc-'0';

- else return DIS_BLACK;

- }

- /********************** 显示数串函数 ************************/

- void ReflashDisp(void)

- {

- u8 i;

- for(i=0;i<8;i++)

- LED8[i] = ASC2num(disp_string[(disp_index+i)%StrLen]);

- }

- /********************** 主函数 ************************/

- void main(void)

- {

- int i;

- Port_Init();

- T0_Init();

- INT_Init();

- ReflashDisp();    //显示学号

- while(1) {

- if(F_L) {

- switch(F_Dir) {

- case 0: F_Dir=1;break;

- case 1: F_Dir=0; break;

- case 2: F_Dir=0;break;

- }

- F_L=0;

- }

- if(F_R) {

- switch(F_Dir) {

- case 0: F_Dir=2; break;

- case 1: F_Dir=2; break;

- case 2: F_Dir=1;break;

- }

- F_R=0;

- }

- if(F_T0) {

- F_T0=0;

- if(++i >= 1000) {  //1秒到

- i=0;

- disp_index=(disp_index-F_Dir+1+StrLen)%StrLen;

- ReflashDisp();

- }

- }

- }

- }

- 时钟走时

- #include <stc15.h>

- #include "led8.h"

- /************* 外部变量和本地变量声明 **************/

- extern u8 LED8[8]; //显示缓冲，在 LED8.c 中声明

- bit F_T0=0; //1ms 中断软标志

- bit F_KS=0;

- bit F_incdec=0,F_stop=0; //运行参数，初始为增量计数器，不停止

- u8 Count=0; //unsigned char 与 s8,u16 在 led8.h 中定义

- u8 miao=0;

- u8 fen=0;

- u8 a=2;

- /**************** T0 中断初始化函数 ******************/

- void T0_Init()

- {

- #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟

- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))

- AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,

- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);

- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);

- ET0 = 1; //T0 interrupt enable

- PT0 = 1; //设置 T0 我高优先级

- TR0 = 1; //启动 T0

- }

- /**************** INT0/INT1 中断初始化函数 ******************/

- void INT_Init()

- {

- IT0 = 1; //INT0 下降沿中断

- IT1 = 1;

- IE1 = 0; //外中断 1 标志位

- IE0 = 0; //外中断 0 标志位

- EX1 = 1; //INT1 Enable

- EX0 = 1; //INT0 Enable

- EA = 1; //允许总中断

- }

- /********************** 端口初始化 ************************/

- void Port_Init()

- {

- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口

- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口

- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口

- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口

- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口

- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口

- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口

- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口

- }

- void delay_ms(u8 ms)

- {

- u16 i;

- do{

- i = MAIN_Fosc / 16000;

- while(--i) ; //16T per loop

- }while(--ms);

- }

- /********************* INT0 中断函数 *************************/

- void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志

- {

- F_incdec^=1; //sw17 乒乓键，改变计数方向标志

- delay_ms(20); //软件延时消抖动

- }

- /********************* INT1 中断函数 *************************/

- void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志

- {

- F_stop^=1; //sw18 乒乓键，改变计数启停标志

- if(F_incdec)

- if(++a==8) a=2;

- delay_ms(20); //软件延时消抖动

- }

- /********************** T0 1ms中断函数 ************************/

- void T0_int (void) interrupt 1

- {

- static u8 Count50=50;

- DisplayScan();  //1ms扫描显示一位

- if(--Count50==0) {

- F_KS=1;

- Count50 = 50;

- }

- F_T0 = 1;

- }

- extern u8 KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效

- void Key_Init(void);

- void IO_KeyScan(void);

- /********************** 显示计数函数 ************************/

- void DisplayCount(void)

- {

- LED8[2] = Count/10;

- LED8[3] = Count%10+32;

- LED8[4] = fen/10;

- LED8[5] = fen%10+32;

- LED8[6] = miao/10;

- LED8[7] = miao%10;

- }

- /********************** 主函数 ************************/

- void main(void)

- {

- u16 i=0;

- Port_Init(); //初始化

- T0_Init();

- INT_Init();

- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = DIS_BLACK; //上电消隐

- while(1) {

- if(F_T0) { //1ms 到

- F_T0 = 0;

- if(!F_incdec){

- if(++i >= 1000){//1s到

- i=0;

- if(++miao==60){

- miao=0;

- if(++fen==60){

- fen=0;

- if(++Count==24) Count=0;

- }

- }

- }

- DisplayCount();

- F_KS=0;

- }

- else{

- if(++i<=500)LED8[a]=0x10;

- else if(i<=1000)DisplayCount();//实现闪烁

- else i=0;

- if(F_KS) {              //50ms，扫描键盘

- IO_KeyScan();

- F_KS=0;

- }

- if(KeyCode > 0&&KeyCode<=10){

- switch(a){

- case 2: if(Count%10+(KeyCode-1)*10<24) Count=Count%10+(KeyCode-1)*10;break;

- case 3: if(Count/10*10+(KeyCode-1)<24) Count=Count/10*10+(KeyCode-1);break;

- case 4: if(fen%10+(KeyCode-1)*10<60) fen=fen%10+(KeyCode-1)*10;break;

- case 5: if(fen/10*10+(KeyCode-1)<60)fen=fen/10*10+(KeyCode-1);break;

- case 6: if(miao%10+(KeyCode-1)*10<60) miao=miao%10+(KeyCode-1)*10;break;;break;

- case 7: if(miao/10*10+(KeyCode-1)<60) miao=miao/10*10+(KeyCode-1);break;;break;

- }

- KeyCode=0;

- }

- }

- }

- }

- }

实验结果（部分截图）

1

图7. 200计数

图8. 行列式键盘

图9. 学号移位

图10. 时钟走时

练习与思考：

- 你还熟悉哪些人机接口输入方式？试查阅编码器飞梭原理。

在电子产品设计中，经常会用到旋转编码开关，也就是所说的旋转编码器、数码电位器、Rotary Encoder 。它具有左转，右转功能，有的旋转编码开关还有按下功能。为了了解旋转开关的编程，以EC11型编码开关为例,介绍一点原理和使用方法：

图11. 旋转编码器原理

二只脚：这边是按压式开关，按下通，松开断。

三只脚：1 2 3脚一般是中间2脚接地，1、3脚上拉电阻后，当左转、右转旋转时，在1、3脚就有脉冲信号输出了。在单片机编程时，左转和右转的判别是难点,用示波器观察这种开关左转和右转时两个输出脚的信号有个相位差，如图2。 由此可见，如果输出1为低电平时，输出2出现一个高电平，这时开关就是向顺时针旋转；当输出1 为高电平，输出2出现一个低电平，这时就一定是逆时针方向旋转。所以，在单片机编程时只需要判断当输出1为高电平时，输出2当时的状态就可以判断出是左旋转或是右旋转了。1脚与2脚同时为高电平时，说明开关没有动作。

- 你还熟悉哪些人机接口输出方式？试查阅OLED工作原理。

OLED像素电路工作原理：相比LCD，OLED除了开关管T1之外，还多了控制管T2

图12. OLED原理

寻址信号Gate，加载到SW_TFT(T1)的栅极，控制它的导通/开关管T1；

数据信号Source，通过T1，加载到DRV_TFT(T2)的栅极，控制流过OLED的电流，实现不同灰阶度/控制管T2；

储存电容Cst：Source信号将保持在T2栅极持续到下一次寻址。

- 实验1独立键盘查询方式与实验二使用的外中断的异同？

单片机在操作外部设备时，常用的有中断和查询两种方式。除了在编程方面的区别外，在性能和效率上都是有所区别。中断的性能要比查询强大，反应速度快，要求相应的ISR不能过于繁琐，而且要求电路板制作的水平要高，不易受干扰，否则一个小的干扰脉冲将造成误动作。而查询方式可以采用软件滤波的方法滤除此类干扰，但反应速度要慢于中断，因此要根据实际需要进行选择。

- 根据动态显示原理，分析酒店门头屏移动显示的工作原理。

和本次实验内容基本一致，不断对屏幕进行刷新，利用人眼视觉暂留的原理，实现移动显示的功能。